| EVALUACIÓN FINAL (SUMATIVA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Aplicación: |  |  | Tiempo de Aplicación: 10 minutos |  |  |
| Nombre del Curso: | Tekitl Lab: “Forja Termica” |  |  |  |  |
| Nombre del Participante |  |  |  |  |  |
| Nombre del Instructor: |  |  |  |  |  |
| Valor de cada Acierto | 2 puntos | No. de Aciertos:20 |  | Calificación 10 | Resultado: Parcialmente Favorable |
| Temas a Evaluar | Tema 1: La alquimia de Joule Tema 2: La Balanza de la Potencia Tema 3: Ensamblaje Termico |  |  |  |  |

| INSTRUCCIONES |  |
| --- | --- |
| Para el Instructor: | 1. Repartir los formatos de evaluación. 2. Leer las instrucciones y resolver dudas generales sobre el formato. 3. Indicar el tiempo límite de 20 minutos. |
| Para el Participante | 1. Utilizar tinta azul o negra para las respuestas. 2. Encierre en un círculo la opción de la respuesta que se considere correcta 3. No dejar ninguna respuesta sin contestar. |

- ¿En qué unidad de medida universal se calcula la fuerza de oposición al flujo eléctrico (la resistencia)?

  - Voltios.

  - Vatios.

  - Ohmios.

  - Amperios.

- De acuerdo con la Ley de Joule, ¿qué sucede si la corriente eléctrica circula por mucho más tiempo a través de nuestra resistencia?

  - La resistencia se enfría automáticamente.

  - Se acumulará una mayor cantidad de calor en el componente.

  - La electricidad se regresa a la fuente de poder.

  - El voltaje del taller disminuye.

- El Efecto Joule tiene "dos caras". ¿En qué situaciones prácticas se le considera un "villano" o un problema grave?

  - Cuando usamos una tostadora de pan o una plancha.

  - Cuando encendemos la parrilla eléctrica para cocinar.

  - Cuando el calor es una fuga de energía no deseada, como en las redes eléctricas o en los microchips de las computadoras.

  - Cuando calentamos el taller en un día de mucho frío.

- El material principal de nuestra parrilla es el Nicrom. ¿De qué metales está compuesto principalmente este material térmico?

  - 100% de cobre puro recubierto de plástico.

  - Es una aleación compuesta por aproximadamente un 80% de Níquel y un 20% de Cromo.

  - Es una mezcla de hierro y carbón vegetal.

  - Es aluminio reciclado con polvo de cerámica.

- A diferencia de otros metales que se queman rápido, ¿cuál es el "secreto" del Nicrom para sobrevivir cuando se calienta al rojo vivo en el aire?

  - Reacciona y forma una fina y resistente capa protectora de óxido de cromo en su superficie que lo sella.

  - Se evapora rápidamente para no generar nada de humo.

  - Cambia de color a verde para avisar que ya alcanzó su temperatura máxima.

  - Se vuelve completamente líquido para que la electricidad viaje mejor.

- Nuestra parrilla utiliza una resistencia en forma de espiral "desnuda" (sin coraza protectora). ¿Cuál es una gran ventaja de este diseño sencillo?

  - Se puede sumergir completamente en agua sin causar ningún cortocircuito.

  - Evita por completo que la parrilla consuma electricidad.

  - Su diseño simple permite hacer reparaciones manuales y adaptaciones a diferentes estructuras.

  - No genera nada de luz, por lo que es invisible en la oscuridad.

- Al construir nuestra parrilla comunitaria, utilizamos como base unos bloques específicos. ¿Por qué se eligen estos materiales?

  - Porque conducen la electricidad y ayudan a que el sistema arranque más rápido.

  - Porque se derriten fácilmente y sellan los cables de forma permanente.

  - Porque son ladrillos refractarios recuperados, perfectos para ensamblar prototipos funcionales y sustentables.

  - Porque hacen que el aparato sea muy ligero y fácil de llevar en una mochila.

- Existen diferentes formas de elementos calefactores. Si quisiéramos calentar un tanque de agua grande sumergiendo la resistencia directamente en el líquido, ¿cuál deberíamos usar?

  - Una resistencia infrarroja encapsulada en cuarzo.

  - Una resistencia tubular, ya que su coraza de acero permite la inmersión segura en líquidos.

  - Una resistencia electrónica pequeña de película de carbón.

  - Una banda o abrazadera de mica.

- Para que la parrilla eléctrica que ensamblamos funcione de forma segura y no provoque fallas, ¿qué paso mecánico es indispensable al unir los cables con el hilo de Nicrom?

  - Garantizar un anclaje mecánico seguro.

  - Pegar los cables con cinta adhesiva plástica.

  - Pintar la resistencia de color negro para que absorba más calor.

  - Soplar sobre las uniones constantemente para que no se calienten.

- Al concluir todo este taller y construir nuestra parrilla casera, ¿cuál es el mayor impacto o beneficio que logramos llevar a nuestro entorno?

  - Empezar a fabricar electrodomésticos de plástico en masa para vender.

  - Adquirir la autonomía técnica para resolver de manera sustentable y económica nuestras necesidades reales de generación de calor.

  - Depender menos del agua potable para limpiar nuestras herramientas de trabajo.

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR:

Sume el número de reactivos correctos y compare con la tabla siguiente, para determinar si se encuentra favorable o aun no favorable

| Tabla de Resultados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Aciertos |  | Calificación |  | Juicio |  |
| 10 |  | 10 |  | Favorable |  |
| 9 |  | 9 |  |  |  |
| 8 |  | 8 |  | Parcialmente Favorable |  |
| 7 |  | 7 |  |  |  |
| 6 |  | 6 |  |  |  |
| 6 |  | 5 |  | Aún no favorable |  |
| 5 |  | 4 |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |
| 1 |  | 0 |  | No favorable |  |
| Observaciones: |  |  |  |
| Nombre y firma del Participante |  | Nombre y firma del Instructor |  |