| EVALUACIÓN FINAL (SUMATIVA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Aplicación: 22/04/2026 |  |  | Tiempo de Aplicación: 10 minutos |  |  |
| Nombre del Curso: | Tekitl Lab: “Despertando al OJO” Automatización de espacios comunitarias |  |  |  |  |
| Nombre del Participante |  |  |  |  |  |
| Nombre del Instructor: |  |  |  |  |  |
| Valor de cada Acierto | 2 puntos | No. de Aciertos:20 |  | Calificación 10 | Resultado: Parcialmente Favorable |
| Temas a Evaluar | Tema 1: El Lenguaje del Calor Tema 2: Decodificando el sexto sentido Tema 3: Ensamblaje del centinela |  |  |  |  |

| INSTRUCCIONES |  |
| --- | --- |
| Para el Instructor: | 1. Repartir los formatos de evaluación. 2. Leer las instrucciones y resolver dudas generales sobre el formato. 3. Indicar el tiempo límite de 20 minutos. |
| Para el Participante | 1. Utilizar tinta azul o negra para las respuestas. 2. Encierre en un círculo la opción de la respuesta que se considere correcta 3. No dejar ninguna respuesta sin contestar. |

1. ¿Quién fue el científico que descubrió la "luz invisible" (radiación infrarroja) al poner termómetros al lado del color rojo en un arcoíris?

a. El astrónomo William Herschel. (Correcta)

b. El inventor Thomas Edison.

c. El físico Albert Einstein.

2. ¿Qué componente dentro de nuestro sensor es el verdadero responsable de transformar el calor humano en un pequeño pulso eléctrico?

a. El plástico blanco de la cubierta.

b. El diminuto cristal "piroeléctrico" en el centro del módulo. (Correcta)

c. Los cables de colores Dupont.

3. ¿Por qué el cristal del sensor está dividido en dos mitades o "ventanitas" en lugar de ser una sola pieza?

a. Para poder conectar dos focos al mismo tiempo.

b. Para que el aparato se vea más estético.

c. Para detectar el movimiento cuando el calor cruza de una mitad a otra, evitando que el foco se encienda por error si hace mucho calor en el ambiente. (Correcta)

4. Si queremos armar un "Centinela" que active una chicharra (alarma vecinal) en lugar de un foco de luz, ¿qué debemos hacer con nuestro circuito?

a. Comprar un sensor PIR completamente diferente y más caro.

b. La conexión lógica es la misma; solo debemos conectar los cables de la chicharra en el relevador en lugar de los del foco. (Correcta)

c. Conectar la chicharra directamente a la corriente sin usar el relevador.

5. En la placa del sensor hay una pieza amarilla llamada puente o "Jumper". ¿Para qué nos sirve?

a. Para apagar el sistema por completo cuando nos vamos de vacaciones.

b. Para elegir si el tiempo del foco se reinicia y se mantiene encendido mientras haya movimiento (Modo H), o si se apaga de golpe al terminar el tiempo (Modo L). (Correcta)

c. Para cambiar el color de la luz que emite el sensor.

6. En los tornillos del relevador tenemos las opciones Normalmente Abierto (NO) y Normalmente Cerrado (NC). Si queremos que nuestro foco esté apagado y solo se encienda cuando pase alguien, ¿dónde conectamos?

a. En el conector Normalmente Cerrado (NC).

b. En el conector Normalmente Abierto (NO). (Correcta)

c. En los pines de la placa verde marcados como VCC y GND.

7. Resolución de problemas: Si al terminar de armar tu proyecto notas que el foco se queda encendido todo el tiempo y nunca se apaga, ¿cuál es la causa más probable?

a. El foco está fundido.

b. El potenciómetro de "tiempo de retardo" (Tx) está girado al máximo y tarda demasiado en apagarse. (Correcta)

c. Conectamos los cables Dupont al revés.

8. ¿Por qué es estrictamente necesario usar el módulo Relevador y no podemos conectar los cables de luz de nuestra casa (127V) directo al sensor verde?

a. Porque el sensor trabaja con energía muy débil (5V) y si le metemos la energía de la casa se quemaría al instante. (Correcta)

b. Porque los cables de la casa son muy cortos y no alcanzan.

c. Porque el relevador es el que detecta el movimiento, no el sensor.

9. Al momento de hacer las primeras pruebas de calibración en la mesa, ¿por qué se recomienda tapar el sensor con una caja o alejarse de él?

a. Para que el Lente de Fresnel no se raye con el polvo.

b. Para que el foco brille con más fuerza en la oscuridad.

c. Para asegurarnos de que el sistema realmente se apaga y no se está activando por error al detectar nuestro propio calor mientras estamos sentados cerca. (Correcta)

10. De acuerdo con la visión del curso (Acción Tekitl), ¿cuál es el paso más importante que debemos dar después de aprender a armar este sistema con éxito?

a. Compartir este conocimiento con un familiar o vecino para replicar la tecnología y apoyarnos como comunidad. (Correcta)

b. Guardar el prototipo en una caja y no dejar que nadie más lo toque.

c. Vender el manual de instrucciones a otras comunidades.

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR:

Sume el número de reactivos correctos y compare con la tabla siguiente, para determinar si se encuentra favorable o aun no favorable

| Tabla de Resultados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Aciertos |  | Calificación |  | Juicio |  |
| 10 |  | 10 |  | Favorable |  |
| 9 |  | 9 |  |  |  |
| 8 |  | 8 |  | Parcialmente Favorable |  |
| 7 |  | 7 |  |  |  |
| 6 |  | 6 |  |  |  |
| 6 |  | 5 |  | Aún no favorable |  |
| 5 |  | 4 |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |
| 1 |  | 0 |  | No favorable |  |
| Observaciones: |  |  |  |
| Nombre y firma del Participante |  | Nombre y firma del Instructor |  |